盈环审〔2019〕9号

德宏州生态环境局盈江分局关于

盈江县三桠汽车修理厂建设项目环境影响报告表的批复

盈江县三桠汽车销售服务有限公司:

你公司报批的《盈江县三桠汽车修理厂建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县平原镇勐町村委会拉洪寨子芒胆路东面，占地面积为7026.6平方米，总建筑面积6249.872平方米，主要建设内容包括汽车销售展厅、汽车维修保养车间及员工生活宿舍区等，主要经营整车销售、汽车维修保养、配件装饰品销售，预计年销售汽车量400辆，年销售配件及装饰品量为4万件，年维修保养汽车量9125辆，年洗车18250辆。项目总投资510.72万元，其中环保总投资35.0万元，占总投资的6.85%。

本项目符合国家产政策，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等敏感区域。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按照环境影报告表中的性质、地点、采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

㈠《盈江县三桠汽车修理厂建设项目环境影响报告表》作为该项目建设和运营期环境管理的依据，必须认真落实《报告表》提出的各项环保对策措施，严格按提出的环保投资概算执行。

㈡加强施工期管理，施工场地必须采取不定期洒水降尘、设置围挡、使用商品混凝土、冲洗进出车辆等措施，减少扬尘产生；物料运输过程中必须文明运输，严禁超载；施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用或用于洒水降尘；施工期尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间，午间12时至14时、夜间22时至次日6时禁止施工，如确需在夜间施工的，必须经环保部门同意后方可施工，并向周围群众贴出公告，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工过程中产生的建筑垃圾必须分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的，清运至住建部门指定地方集中堆存。

㈢项目必须实施雨污分流，配套建设1个油水分离器、1座三级油水分离池、1座三级沉砂池、3座三级化粪池，生活污水、洗车废水、地面冲洗废水等经油水分离器、化粪池、沉砂池、油水分离池处理后排入城市污水管网，最终进入盈江县污水处理厂处理达标排放，项目区只能设置1个排污口

㈣运营期加强大气污染防治，3个烤漆房必须采用活性棉+活性炭吸附装置处理油漆废气，处理后的油漆废气通过风机引至屋顶不低于15米高空（且必须高于200米范围内最高建筑5米）达标排放，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中污染物排放标准；备用柴油发电机必须安装废气过滤棉，废气经过滤后排放；食堂必须安装油烟净化器，食堂油烟经处理后达标排放。

㈤运营期加强噪声污染防治，合理布置噪声源，高噪声设备必须采取减震、隔声等措施；合理安排维修时间，午间12时至14时、夜间22时至次日6时禁止高噪声作业，避免噪声扰民。项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。

㈥建设单位必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）的要求，设置危险废物暂存间，集中收集维修废机油及烤漆房废活性炭，委托有资质的单位进行处置，建立危险废物转移台账，执行转移联单制度；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置；废零件、废轮胎等废旧材料交由回收商综合利用；油漆桶必须交由供应厂商回收处理或委托有资质的单位进行处置，严禁随意堆放、丢弃。

- 加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合环境保护行政主管部门的环境监察工作。项目建设完成后，及时报告我局，并按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

五、请盈江县环境保护局环境监察大队加强对该项目施工期和营运期的现场监察。

德宏州生态环境局盈江分局

2019年4月9日