城市水厂出厂水水质信息

（2019年第1季度）

| 序号 | 水厂 名称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希式菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.1.14 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无异臭异味 | 无 | 0.32 | -- | 0.12 |
| 2 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.2.20 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无异臭异味 | 无 | 0.32 | -- | 0.20 |
| 3 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.3.18 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无异臭异味 | 无 | 0.40 | -- | 0.18 |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。