德环盈复〔2020〕1号

德宏州生态环境局盈江分局关于

盈江县盛鑫石材有限责任公司石材加工销售项目环境影响报告表的批复

盈江县盛鑫石材有限责任公司:

你公司报批的《盈江县盛鑫石材有限责任公司石材加工销售项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县新城乡杏坝村，总占地面积10622平方米，设计生产规模为年生产装饰石材100万平方米。项目分两期建设，其中一期建筑面积3832平方米，主要建设内容包括办公生活楼1栋，生产厂房1栋，年生产50万平方米石材生产线1条，配套建设辅助工程、公用工程及环保工程等；二期建筑面积2785.79平方米，建设内容为生产厂房一栋，年生产50万平方米石材生产线1条。项目总投资6000万元，其中环保投资64万元，占总投资的1.07％。

本项目符合国家产政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等敏感区域。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按照环境影响报告表中的性质、地点、采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

㈠《盈江县盛鑫石材有限责任公司石材加工销售项目环境影响报告表》作为该项目建设和运营期环境管理的依据，必须认真落实《报告表》提出的各项环保对策措施，严格按提出的环保投资概算执行。

㈡施工期必须加强管理。场地平整过程中采取不定期洒水降尘减少扬尘产生；施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用，严禁外排；合理安排施工时间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工产生的建筑垃圾必须妥善堆放，可回收部分回收利用，不可回收部分及时清运至新城乡人民政府指定地点堆放，严禁随意丢弃；加强运输车辆管理，物料运输必须加盖篷布，防止遗撒，车辆经过敏感点时必须减速慢行。

㈢项目必须实施雨污分流，配套建设防雨、防渗的三级沉淀池、化粪池、隔油池、污水收集池及初期雨水收集池。项目区雨水经雨水沟收集后排入雨水收集池，经沉淀后外排；生活废水经隔油池、化粪池处理后排入收集池，用于厂区洒水或周边林地浇灌，严禁外排，若外排，必须建设污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；生产废水排入三级沉淀池，经絮凝沉淀处理后回用，严禁外排。

㈣运营期加强大气污染防治，项目锯切、打磨、磨边倒角、边角料破碎等工序设置于封闭车间，采用湿式作业，减少粉尘的产生，项目区无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值；荒料堆场采用公分石铺垫，其他区域及进厂道路进行硬化，定期清扫、洒水降尘，减少扬尘产生；食堂必须安装油烟净化设施，食堂油烟经处理后排放。

㈤运营期加强噪声污染防治，优先采用低噪声设备，合理布置，对高噪声设备进行基础减震，减少噪声影响，项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；加强对运输车辆管理，途经敏感点时必须限速禁鸣。

㈥加强固废管理，设置防雨、防渗、防溢流的干化池，沉淀池泥浆淋漓废水必须排入三级沉淀池，干化底泥作为建筑材料外售；边角废料经破碎加工后，用作建筑砂石料外售，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾集中收集后，清运至当地垃圾收集点，交环卫部门处置；定期委托周边农户清掏化粪池污泥，用作农肥。

㈦项目运营期必须加强环境风险防范，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，建设规范的危险废物暂存间暂存废机油等危险废物，委托有资质的单位清运处置，建立危险废物转移台账，执行转移联单制度；建设单位必须按照《突发环境事件应急预案管理办法》（部令第34号），编制突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门备案。

㈧本项目不设污染物排放总量控制指标。

- 加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合环境保护行政主管部门的环境监察工作。项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，申请取得排污许可证或者填报排污登记表；并按规定自主开展竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。项目必须严格按照环境监测计划开展运营期环境监测，确保污染物达标排放。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

五、请盈江县环境监察大队加强对该项目施工期和营运期的现场监察。

德宏州生态环境局盈江分局

2020年1月15日

德宏州生态环境局盈江分局办公室    2020年1月15日印发