德环盈复〔2019〕25号

_____________________________________________________________________

德宏州生态环境局盈江分局关于

盈江县久林木材加工厂建设项目环境影响报告表的批复

盈江县久林木材加工厂:

你厂报批的《盈江县久林木材加工厂建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县平原镇仕明工业园区林产品加工产业组团，总占地面积10058.5平方米，总建筑面积3609.55平方米，主要建设木材加工车间、烘烤车间、成品仓库、办公生活区及原材料堆场等，配套建设供电、给排水、环保工程等，设计生产规模为年产1万立方米刨光板、指接板、集成材拼板。项目总投资4500万元，其中环保投资35.2万元，占总投资的0.78%。

本项目符合盈江县工业园区总体规划，在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按照环境影报告表中的性质、地点、采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

㈠《盈江县久林木材加工厂建设项目环境影响报告表》作为该项目建设和运营期环境管理的依据，必须认真落实《报告表》提出的各项环保对策措施，严格按提出的环保投资概算执行。

㈡施工期必须加强管理。施工过程中采取不定期洒水降尘减少扬尘产生；施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用，严禁外排；合理安排施工时间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工产生的建筑垃圾必须妥善堆放，可回收部分回收利用，不可回收部分及时清运至住建部门指定地点堆放，严禁随意丢弃；加强运输车辆管理，物料运输必须加盖篷布，防止遗撒，车辆经过敏感点时必须减速慢行。

㈢项目必须实施雨污分流，配套建设化粪池、油水分离器等，雨水经雨水沟收集后排入园区雨水管网；生活废水经油水分离器、化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入盈江县污水处理厂处理；烤窑水膜除尘器废水必须循环使用，严禁外排；项目区必须进行场地硬化。

㈣运营期加强大气污染防治，项目烤窑必须配套建设水膜除尘器，烤窑烟气经处理后经15米烟囱达标排放，其中烟尘、SO2污染物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；木材加工过程产生的粉尘通过集气管统一吸入刨花房除尘室，经脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒达标排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中污染物排放标准；其他产尘设备粉尘经5套双桶布袋式移动吸尘器处理后无组织排放；食堂必须安装油烟净化设施，食堂油烟经处理后排放。

㈤运营期加强噪声污染防治，优先采用低噪声设备，对高噪声设备进行基础减震，减少噪声影响；合理布置生产时间，午间、夜间禁止生产。项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；加强对运输车辆管理，途经敏感点时必须限速禁鸣。

㈥加强固废管理，边角废料及刨花、锯末、粉尘等生产废料严禁露天堆放，必须妥善安置，定期外售；定期清掏循环水池、化粪池，沉淀渣、化粪池污泥、烤窑灰渣等委托农户清运用于农田施肥；食堂泔水收集后，按照住建部门管理要求进行处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门清运至盈江县垃圾填埋场处置。项目固废严禁乱堆、乱放。

㈦项目运营期必须加强环境风险防范，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，建设规范的危险废物暂存间暂存产生的废胶水桶等危险废物，并委托有资质的单位清运处置，建立危险废物转移台账，执行转移联单制度；建设单位必须按照《突发环境事件应急预案管理办法》（部令第34号），编制突发环境应急预案，报生态环境主管部门备案。

㈧本项目污染物排放总量控制指标为：二氧化硫0.408吨每年，氮氧化物1.224吨每年。

- 加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合环境保护行政主管部门的环境监察工作。项目建设完成后，及时报告我局，并按规定自主开展竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。项目必须严格按照环境监测计划开展运营期环境监测，确保污染物达标排放。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

五、请盈江县环境保护局环境监察大队加强对该项目施工期和营运期的现场监察。

德宏州生态环境局盈江分局

2019年7月1日

德宏州生态环境局盈江分局办公室      2019年7月1日印发