德环盈复〔2019〕16号

德宏州生态环境局盈江分局关于

盈江县盈曦公司年产2000 吨机制炭加工生产线建设项目环境影响报告表的批复

盈江县盈曦旅游文化开发有限公司:

你公司报批的《盈江县盈曦公司年产2000 吨机制炭加工生产线建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县太平镇弄盏村，总占地面积6760m2平方米，总建筑面积4650m2，建设年产2000 吨机制炭加工生产线一条，配套建设办公生活等辅助设施，主要建设内容包括生产加工车间、原料堆存区、成品仓库、炭化窑、办公生活区等。项目总投资1002.00万元，其中环保总投资31.7万元，占总投资的3.16%。

本项目符合国家产政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等敏感区域。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目整改和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按照环境影报告表中的性质、地点、采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

㈠《盈江县盈曦公司年产2000 吨机制炭加工生产线建设项目环境影响报告表》作为该项目建设和运营期环境管理的依据，必须认真落实《报告表》提出的各项环保对策措施，严格按提出的环保投资概算执行。

㈡施工期必须加强管理，施工过程采取洒水降尘、物料堆场遮盖等措施减少扬尘产生；物料运输过程中必须装载规范，加盖篷布，防止沿途撒漏；施工期间必须合理安排施工时间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工场地必须设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用或洒水降尘，严禁外排；合理布置材料堆场，开挖土石方全部回填，建筑垃圾分类后可回收部分外售，不可回收部分清运至住建部门指定地点，严禁随意堆放、丢弃。

㈢项目必须实施雨污分流，生活区配套建设一座化粪池、一座收集池、一个油水分离器，生活污水经化粪池处理后集中收集于收集池，用于厂区绿化或林地灌溉；水浴除尘废水经沉淀处理后循环使用，严禁外排，循环水池必须采取防渗防、溢流措施；木醋液、木焦油必须妥善存放于收集器，作为副产品外售，存放点必须进行防渗、防泄漏处理，设置不低于20厘米的围堰，配套建设规范的事故应急池。

㈣运营期加强大气污染防治，原材料粉碎、筛选工序产尘点设置集气罩、布袋除尘器，产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；炭化窑、制棒机产生的烟气经收集后通过烟道引入烘干机炉膛二次燃烧，烘干机烟气经2 套水浴除尘设备处理后经15米高排气筒达标排放，排放烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑二级标准，排气筒必须按照相关规范设置监测口；食堂必须安装油烟净化设施，食堂油烟经处理后排放。

㈤运营期加强噪声污染防治，对高噪声设备进行减震处理，定期维护噪声设备，减少噪声影响，项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；加强对运输车辆管理，项目进出口设置限速、禁鸣标志，原材料、产品运输车辆严禁通过河道出入。

㈥加强固废管理，生活垃圾集中收集后清运至当地垃圾收集点，交由环卫站处置；除尘器粉尘、不合格产品等生产废物收集后回用，严禁随意丢弃；化粪池、收集池、水浴除尘器污泥定期委托周边农户清掏用作农肥；食堂泔水按照住建部门规定妥善处置。

㈦项目污染物排放总量控制指标：二氧化硫0.17吨每年，氮氧化物0.51吨每年。

- 加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合环境保护行政主管部门的环境监察工作。项目建设完成后，及时报告我局，并按规定自主开展竣工环保验收，收合格后方可正式投入运行。项目必须严格按照环境监测计划开展运营期大气监测，确保污染物达标排放。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

五、请盈江县环境保护局环境监察大队加强对该项目施工期和营运期的现场监察。

德宏州生态环境局盈江分局

2019年5月29日