德环盈复〔2020〕40号

_____________________________________________________________________

关于盈江县新弘经贸有限责任公司木材加工厂年产2200立方西南桦指接板、拼板、地板加工生产线建设项目环境影响报告表的批复

盈江县新弘经贸有限责任公司:

你公司报批的《盈江县新弘经贸有限责任公司木材加工厂年产2200立方西南桦指接板、拼板、地板加工生产线建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县平原镇允相园旁(盈江县工业园区仕明片区），总占地总面积15535.3平方米，总建筑面积3000平方米，设计生产规模为年产2200立方西南桦指接板、拼板、地板。主要利用原华盛木材加工厂老厂房作为生产车间，沿用原有宿舍、办公区及露天原木堆场、晒板场，新建成品库、原木加工车间、烤房等。项目总投资60万元，其中环保投资13.5万元，占总投资的22.5%。

项目符合国家产业政策和工业园区规划，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等敏感区域，在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《环境影响报告表》中提出的性质、地点及采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

㈠《盈江县新弘经贸有限责任公司木材加工厂年产2200立方西南桦指接板、拼板、地板加工生产线建设项目环境影响报告表》作为该项目建设和运营期环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

㈡施工期必须加强管理，施工过程中必须采取不定期洒水降尘减少扬尘产生；施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工用水或洒水降尘，严禁外排；合理安排施工时间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工产生的建筑垃圾必须妥善堆放，可回收部分回收利用，不可回收部分及时清运至住建部门指定地点堆放，严禁随意堆放和丢弃；加强运输车辆管理，物料运输必须加盖篷布，防止遗撒，车辆经过敏感点时必须减速慢行。

㈢运营期加强大气污染防治，加工车间采取半封闭围挡，带锯、刨光、磨条产生的粉尘必须经布袋除尘器及沉降室处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准后无组织排放；烤房废气经“烟气挡流板+蛇形烟道+水膜除尘系统”处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后经15米高排气筒排放；胶粘产生的非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准后无组织排放；食堂必须安装油烟净化设施，食堂油烟经处理后达标排放。

㈣项目区必须实施雨污分流，雨水经雨水沟收集后排放；产生的除尘喷淋水集中收集后循环利用，严禁外排；厨房废水经油水分离器处理后同其他生活污水排入化粪池处理，化粪池定期委托吸粪车清运处置，严禁外排；待项目区周边污水管网建成后，项目区生活污水经处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，统一排入污水管网，进入盈江县城污水处理厂处理。同时配套建设1个（容积不低于10立方米）消防水事故应急处理池。

㈤运营期加强噪声污染防治，优先采用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减震处理；加强设备管理维护，保证正常运转，杜绝因设备故障产生高噪声影响；合理安排生产时间，午间、夜间禁止高噪声生产活动。项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准；加强对运输车辆管理，途经敏感点时必须限速禁鸣。

㈥运营期加强固废管理，废木料、木屑、除尘器粉尘、沉淀池污泥等妥善安置于暂存间，回用作烤房燃料，多余部分外售严禁乱堆、乱放；烤房灰渣用于耕地施肥；食堂泔水收集后，按照住建部门管理要求进行处置；生活垃圾集中收集后清运至垃圾收集点，交由环卫部门清运处置。

㈦项目运营期必须加强环境风险防范，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，建设规范的危险废物暂存间暂存产生的废机油及废白乳胶桶等危险废物，委托有资质的单位处置，建立危险废物转移台账，执行转移联单制度；必须按照《突发环境事件应急预案管理办法》（部令第34号），编制突发环境应急预案，报生态环境主管部门备案。

㈧严禁使用煤作燃料。本项目污染物排放总量控制指标为：二氧化硫排放量为0.170吨/年、氮氧化物排放量为 0.204吨/年。必须按照《排污口规范化整治技术要求》和《排污口标志排技术规格》等要求，设置废气、固体废弃物、噪声等排污口标志；并按相关技术要求设置废气排放口监测平台。

三、加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境主管部门的环境执法工作。项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，申请取得排污许可证；项目环保设施建设完成后，必须按《竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。运营期间，必须严格按照排污许可证要求的监测频次，开展自行监测，确保污染物达标排放。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

五、请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目施工期和运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2020年11月4日

德宏州生态环境局盈江分局办公室        2020年11月4日印发