城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

| 序号 | 采样点 名称 | 采样 时间 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 盈江县第一中学 | 2022.6.28 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.16 | -- | 0.2 |
| 2 | 盈江县祥和宾馆 | 2022.6.28 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.16 | -- | 0.2 |
| 3 | 盈江县卫生监督大队 | 2022.6.28 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | -- | 0.3 |
| 4 | 盈江县大啟酒店 | 2022.6.28 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | -- | 0.05 |
| 5 | 盈江县盈湖酒店 | 2022.6.28 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | -- | 0.3 |
| 6 | 盈江县疾病预防控制中心 | 2022.6.28 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 0.48 | -- | 0.1 |
| 7 | 盈江县第一初级中学 | 2022.6.28 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | -- | 0.1 |

（2022年第 2 季度）

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：盈江县疾病预防控制中心                      填报人： 李祎

单位负责人：思志生                                           填报时间：2022.7.1